- MEMORIAL DESCRITIVO

- cONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA 4ª VARA FEDERAL E DAS SALAS DE AUDIÊNCIA DA 1ª, 2ª E DA 4ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª. INSTÂNCIA-SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

- Outubro/2016

Sumário:

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3

2.	DISPOSIÇÕES GERAIS	3

3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3

4	PAREDES	5

5	FERRAGENS/ESQUADRIAS	5

6	REVESTIMENTOS	6

7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6

8	PINTURA	7

9	VIDROS	8

10	LIMPEZA	8

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

  - Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e servir de balizador para a execução dos serviços de adequação e modernização de salas, procurando de especificar de forma clara os serviços a serem executados no edifício sede da Seção Judiciária de Roraima.

  - As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto.

  - O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

  - Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

  - Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

  - Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

  - A JFRR fornecerá as seguintes pranchas de desenhos referentes ao Projeto Arquitetônico atual e os novo com as mudanças a serem realizadas nos ambientes onde hoje funciona a 4ª Vara e Salas de Audiência, no Subsolo e pavimento térreo respectivamente.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Subsolo:

    - No local onde funciona a 4ª Vara, deverá ser removida toda a divisória existente, para fins de liberação de toda a área a ser utilizada como sala de audiência, que hoje funciona no andar térreo.

    - Na área total, será realizada a divisão em 03(três) salas com dimensões e layouts definidos no projeto arquitetônico disponibilizado, sendo que todas as intervenções encontram-se na planilha orçamentária;

    - Deverão ser removidas todas as luminárias existentes;

    - A rede elétrica tanto a normal, como a estabilizada será feito adequações, sendo que alguns circuitos serão mantidos, conforme previsto no projeto elétrico;

    - A rede Lógica deverá atender ao projeto disponibilizado, com os pontos definidos em projeto;

    - Em cada sala de audiência deverá ser instalada uma porta nos padrões definidos e dimensões do projeto, seguindo o padrão existente na edificação;

    - Deverá ser feita o deslocamento de um quadro da rede estabilizada existente, sendo que todo material e fiação serão reaproveitados, uma vez que o mesmo estar instalado em ponto que será necessário a instalação de uma das três portas instaladas;

    - Das três portas a serem instaladas, uma será proveniente de reaproveitamento, visto as boas condições de uso, sendo que as demais será fornecida nova conforme consta na planilha orçamentária;

    - As salas de audiência serão forradas com forro mineral, de acordo o caderno de especificações;

    - As luminárias a serem instaladas no forro serão novas, de acordo as especificações e quantidades definidas;

    - As paredes a serem executadas em dry-wall deverão seguir as especificações técnicas contida no caderno;

    - A rede lógica deverá ser executada de acordo com a localização dos pontos e a quantidade definida no projeto específico;

    - Será realizada a pintura de todo o ambiente interno nas cores padrão existente;

  - TÉRREO

    - O pavimento térreo hoje comporta as salas de audiências que serão alocadas agora no subsolo. Por outro lado a 4ª Vara passará a funcionar nesse local, sendo para tanto necessário a realização de diversos serviços;

    - Deverá ser realizada a remoção de uma parede em dry-wall que divide duas salas;

    - Deverá ser realizada a demolição de parte de uma parede em alvenaria;

    - Deverá ser realizada a remoção de todo o forro mineral existente com o reaproveitamento de 70%, para que seja feito a adequação da rede elétrica, rede lógica e rede elétrica estabilizada;

    - Alguns pontos da rede elétrica serão mantidos, conforme previsto no projeto;

    - A rede lógica deverá ser remanejada alguns pontos, para a disposição do novo layout definido no projeto;

    - Será realizada a pintura de todo o ambiente interno nas cores padrão existente;

    - Após a conclusão das instalações, deverá ser realizado o reassentamento do forro mineral com a reposição de peças novas danificadas ou quebradas durante o processo de remoção, de acordo com o estabelecido na planilha orçamentária;

    - As luminárias removidas para a mudança do layout serão reaproveitadas, devendo a empresa contratada ter todo o cuidado na hora da retirada;

    - As caneletas existentes que encontram em perfeito estado serão entregues a JFRR para que proceda a guarda, e assim possam ser utilizadas no momento oportuno;

    - Todo o entulho deverá ser removido da obra;

- PAREDES

  - A parede de fechamento do vão da porta retirada da área de serviços será executada com tijolos cerâmicos furados de 06 furos, dentro da melhor técnica e receberá acabamento de acordo com o padrão existente;

  - As paredes a serem executadas na divisão de vãos serão emdry-wall, de acordo com as especificações contidas no caderno;

  - Os vãos das novas portas levarão vergas de concreto armado com apoio necessário para cada lado.

- FERRAGENS / ESQUADRIAS

  - As ferragens serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e de primeira qualidade.

  - Os rebaixos de encaixes para fechaduras de embutir, dobradiças, chapas, testas, etc., terão a forma de ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc.

  - A localização das peças das ferragens nas esquadrias será medida com precisão evitando discrepâncias de posição ou diferença de nível perceptível à vista.

  - As fechaduras das portas internas em madeira obedecerão ao padrão ABNT com distância de 55 mm, trinco reversível e lingüeta em liga de zinco, com duas chaves tipo GORGE em latão e acabamento cromado acetinado.

  - As ferragens e fechaduras deverão seguir o mesmo padrão

  - As portas a serem instaladas nas salas de audiências devem seguir a padronização, conforme especificações técnicas.

- REVESTIMENTOS

Condições Gerais

- Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além do abaixo especificado;

- Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações ou redes condutoras de fluídos em geral, à pressão recomendada para o caso.

- Com o objetivo de melhorar a aderência da argamassa de revestimento, será aplicada sobre todas as superfícies a revestir, tais como tetos, montantes, vergas e paredes, uma camada irregular de argamassa forte (chapisco de aderência). O chapisco comum será executado com argamassa no traço volumétrico de 1:3, cimento e areia lavada.

- A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfatos, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme das camadas dos revestimentos, devendo, por isso, ser eliminadas através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento. O revestimento só poderá ser executado quando o chapisco estiver tão firme que não possa ser removido com a mão, e depois de decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

- Os rebocos tipo paulistas internos e externos de paredes de alvenaria, ao nível do solo, serão executados com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia lavada com a adição de aditivo impermeabilizante adequado, até a altura de: Paredes Perimetrais e Parte externa: 60cm acima do nível do piso interno acabado:

- A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de não apresentar diferenças ou descontinuidades.

- Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, alinhados e nivelados e com as arestas vivas

- INSTALAÇÕES ELETRICAS

  - REDE NORMAL

    - Os serviços a serem executados na rede elétricas compreendem a mudanças de posições de tomadas, sendo utilizada uma nova fiação do quadro a cada ponto, permanecendo inalterados os circuitos Por outro lado alguns serão reaproveitados.

    - Toda a instalação da rede elétrica de distribuição Normal será nova, sem reaproveitamento de material, com o objetivo de atender boa parte dos pontos do edifício. A instalação elétrica existente será removida em sua totalidade, isolando toda e qualquer fiação. O Novo cabeamento sairá do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) diretamente para os Quadros de distribuição.  O cabeamento será conduzido através de eletrodutos e eletrocalhas. A CONTRATADA não poderá utilizar as passagens já existentes, ou seja, sem reaproveitamento do material.

  - REDE INSTABILIZADA

    - O Projeto da rede estabilizada foi desenvolvido a partir do projeto de As Buit da reforma.

    - A adequação não trará mudanças significativas na rede estabilizada existente, pelo fato de que nas salas onde será executada a obra, já existe circuitos de tomadas, ocorrendo somente a mudança do layout de tomadas nos ambientes.

    - A Rede existente possui atualmente 04 (quatro) No Break com capacidade de 30KVA cada um, alimentando os quadros da rede estabilizados. A condução será através das eletrocalhas existentes, distribuídas nos pavimentos, chegando até Quadros Existentes. De acordo com o projeto, é possível visualizar a ampliação da rede com os novos pontos distribuídos por novas Caneletas marcadas na cor Azul

- PINTURAS

  - As pinturas serão executadas de acordo com o tipo de cores indicadas nos projetos e especificações, da marca coral, Suvinil ou similar e de melhor qualidade.

  - A preparação das superfícies terá por objetivo melhorar as condições para recebimento da tinta.

  - A superfície bem preparada será limpa, seca, lisa e geralmente plana, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem.

  - A porosidade será corrigida com selador, que visa reduzir e uniformizar a absorção inútil e excessiva da tinta pela superfície.

  - As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas, até obterem-se superfícies lisas.

  - A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem inteiramente.

  - O número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com as recomendações do fabricante, nunca inferior a 2 (duas).

  - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.

  - Igual cuidado haverá entre demãos de massa, observando-se um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão, para a aplicação da subseqüente, salvo especificação em contrário.

  - Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados serão suspensos em tempo de chuva.

  - Serão adotadas precauções especiais no sentido de se evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas a pintura (tijolos aparentes, marmorites, vidros, ferragens, etc), devido a grande dificuldade de remoção das tintas adesivas às superfícies, principalmente as rugosas ou porosas.

  - Os salpicos, que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário.

  - Antes da execução definitiva de qualquer pintura, uma amostra será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica a do local onde será aplicada a pintura. Esse procedimento é fundamental para não ocorrer divergências nas tonalidades já aplicadas em obras de mesmo objeto, já construídos.

  - A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores será determinada nos projetos, e quadro de acabamento ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

  - Para qualquer recuperação de pintura (retoque), por menor que seja, será obrigatória a pintura completa do plano da parede. De maneira nenhuma será aceito remendo na pintura.

  - O reboco paulista só poderá receber pintura, quando decorridos pelo menos 30 dias de sua confecção.

  - Os espelhos dos interruptores, das tomadas e das fechaduras, como também as tampas dos quadros elétricos e de telefone só deverão ser fixadas após a conclusão dos serviços de pintura. PVA – Látex / ACRÍLICA sobre Reboco Paulista

  - Quando não houver exigência do uso de massa corrida, deverão ser atendidas, no mínimo as seguintes recomendações:

#### Será aplicada lixa fina em toda a superfície a ser pintada e, em seguida, deverá ser eliminado todo o pó;

#### Será aplicada uma demão de líquido selador;

#### Na execução da pintura serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias para se obter uma superfície com coloração perfeitamente homogênea.

  - Quando for exigida a aplicação prévia de massa corrida, deverão ser atendidas, no mínimo as seguintes recomendações:

#### Lixamento e limpeza a seco da superfície;

#### Aplicação de uma demão de líquido selador

#### Aplicação da massa corrida em camadas finas e sucessivas;

#### Lixamento a seco da superfície emassada e limpeza do pó;

#### Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias para se obter uma superfície com coloração perfeitamente homogênea;

- VIDROS

  - Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas, riscos e outros defeitos.

  - Os blindex a serem instalados no Hall de acesso a sala do conforto dos terceirizados, com porta blindex com dimensões 0,90x2,10m, mola vai e vem.vidros das janelas instaladas terão espessura de 10mm

- LIMPEZA

  - A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros, pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta de argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, etc., deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas.

  - Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere à obra.

- OBSERVAÇÃO: Diga-se que todas as marcas apresentadas são modelos referenciais, e que poderão ser fornecidos produtos equivalentes, salvo aqueles que por questões de padronização, terá que ser fornecido seguindo as especificações e marca apresentada na planilha orçamentária, desde que aprovados previamente antes da execução dos serviços.

- Boa Vista/RR, Outubro de 2016.

Antonio Rodrigues da Cruz Filho

Eng. Civil / Eng. Segurança do Trabalho

CREA: 0397-D/RR